PHẦN 1 — BỘ CÂU HỎI KIẾN THỨC

1. MQ Sensor hoạt động dựa trên nguyên lý gì?

Gợi ý:
Cảm biến thay đổi độ dẫn điện/điện trở khi tiếp xúc với chất khí → điện áp analog thay đổi.

2. Vì sao giá trị MQ đọc trên ESP32 có dải từ 0–4095?

Gợi ý:
ESP32 dùng ADC 12-bit → 2¹² = 4096 mức.

3. Tại sao cần dùng chân Analog để đọc cảm biến MQ?

Gợi ý:
MQ cho ra tín hiệu analog biến thiên → cần ADC để số hóa.

4. DHT22 khác gì DHT11?

Gợi ý:
DHT22 chính xác hơn, dải đo rộng hơn, đọc 0.5 giây/lần.

5. DHT22 dùng kiểu truyền dữ liệu nào?

Gợi ý:
Dùng 1-wire custom protocol (không phải Dallas 1-Wire).

6. I2C là giao thức gì và SSD1306 dùng mấy dây?

Gợi ý:
I2C = truyền nối tiếp 2 dây → SDA + SCL.

7. Vì sao SSD1306 chỉ cần 2 dây mà vẫn truyền được dữ liệu?

Gợi ý:
I2C sử dụng hình thức địa chỉ thiết bị và truyền theo xung clock.

8. Địa chỉ mặc định của SSD1306 I2C là bao nhiêu?

Gợi ý:
Thường là 0x3C, một số module là 0x3D.

9. Tại sao cần delay giữa các lần đọc DHT22?

Gợi ý:
DHT22 trả dữ liệu chậm → nếu đọc nhanh sẽ gây lỗi NaN.

10. Vì sao cảm biến MQ cần thời gian “khởi động nóng” (burn-in)?

Gợi ý:
Bên trong MQ có điện trở nung nóng → cần ổn định trước khi đo.

11. Tại sao cảm biến MQ bị nhiễu khi đọc nhiều cảm biến cùng lúc?

Gợi ý:
Do nhiễu ADC, nguồn không đủ, hoặc dây tín hiệu quá dài.

12. Vẽ sơ đồ nối dây của dự án.

Gợi ý:
MQ1: 32
MQ2: 33
MQ3: 25
DHT22: 26
SSD1306: SDA 21, SCL 22

13. Tín hiệu analog cần dùng kiểu biến nào để lưu trữ?

Gợi ý:
Sử dụng int hoặc uint16_t.

14. Vì sao DHT22 trả về NaN?

Gợi ý:
Do delay quá nhanh, dây dài, nguồn yếu hoặc sai chân.

15. Vai trò của thư viện Adafruit SSD1306 trong dự án?

Gợi ý:
Hỗ trợ vẽ pixel, text, dòng, ký tự… cho màn hình OLED.

16. Vì sao cảm biến MQ phụ thuộc vào thời tiết?

Gợi ý:
Do nhiệt độ và độ ẩm ảnh hưởng độ dẫn điện của lớp bán dẫn SnO₂.

17. Làm sao lọc giá trị ADC để hiển thị ổn định?

Gợi ý:
Dùng trung bình động (moving average).

18. Vì sao nên dùng nguồn 5V tách riêng cho cảm biến MQ?

Gợi ý:
MQ tiêu thụ dòng cao → dễ gây sụt áp → nhiễu ADC.

19. Tại sao màn hình OLED cần lệnh display() sau khi vẽ?

Gợi ý:
Display() đẩy dữ liệu từ RAM của thư viện → buffer → OLED.

20. I2C có thể nối nhiều thiết bị không?

Gợi ý:
Có — chỉ cần địa chỉ khác nhau.